- 附件：

- 山阴国家基本气象站环境保护标准及要求

- 一、编制依据

- 《中华人民共和国气象法》、国务院《气象设施和气象探测环境保护条例》、《气象探测环境和设施保护办法》、《气象探测环境保护规范—地面气象观测站》（GB 31221-2014）。

- 二、气象台站信息

- 1. 台站名称：山阴国家基本气象站，区站号53576。

- 2. 台站类别：国家基本气象站。

- 3. 观测项目及资料传输: 地面气象要素观测，自动土壤水分观测等；实行自动观测和人工观测，每小时或每1分钟向中国气象局、山西省气象局传输观测数据。

- 三、保护期限

- 国家级气象观测站站址应至少保持30年稳定不变。

- 四、气象探测环境保护范围

- 气象观测环境保护范围为气象观测场围栏以外向外延伸1000米。气象观测场基准点：海拔高度1045.0m，北纬39度30分31秒、东经112度49分11秒。

- 五、气象探测环境保护标准及要求

- 1. 观测场四周应空旷平坦，保持气流通畅和自然光照。

- 2. 观测场最多风向的上风方90°范围内5000m和其他方向2000m范围内，不宜规划工矿区，不宜建设易产生烟幕等污染大气的设施。

- 3. 在观测场1000m范围内，不应实施爆破、钻探、采石、挖砂、取土等危及地面气象观测场的活动。

- 4. 禁止在观测场周边1000米探测环境保护范围内，修建高度超过距观测场距离1/10的建筑物、构筑物；

- 5. 在观测场周边500m范围内，禁止设置垃圾场、排污口等其他影响源；

- 6. 在观测场周边200m范围内，禁止修建铁路；

- 7. 在观测场周边100m范围内，禁止人工建造的水体

- 8. 在观测场周边50m范围内，禁止修建公路、种植高度超过1米的树木和作物等。

- 9. 在日出方向和日落方向内，障碍物遮挡仰角不大于5°。

抄送：县委办公室、县人大常委会办公室、县政协办公室、县人民院、

县人民检察院、各人民团体、各新闻单位。

山阴县人民政府办公室　　         2023年11月1日印发